Marco teórico, Capturas e Imágenes de como se realiza el proyecto

Fase 1: Realizar la armada de la maqueta

- Primero compre unas tablas para hacer una maseta

- Luego corte las tablas

- Comencé con el armado de la maseta

- Una vez terminado el armado de la maseta al final se pone dos soportes para la manguera.

Fase 2: Comprar las piezas que voy a utilizar

-Sensor PIR

Paso 1: Armar el circuito del censor

-Marco Teórico del Sensor PIR

El módulo HC-SR501 tiene 3 pines de conexión +5v, OUT (3,3v) y GND, y dos resistencias variables de calibración (Ch1 y RL2).

Ch1: Con esta resistencia podemos establecer el tiempo que se va a mantener activa la salida del sensor. Una de las principales limitaciones de este módulo es que el tiempo mínimo que se puede establecer es de más o menos 3s. Si cambiamos la resistencia por otra de 100K, podemos bajar el tiempo mínimo a más o menos 0,5 s.

RL2: Esta resistencia variable nos permite establecer la distancia de detección que puede variar entre 3-7m.

Características:

- Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (También llamado PIR)

- El módulo incluye el sensor, lente, controlador PIR BISS0001, regulador y todos los componentes de apoyo para una fácil utilización

- Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer (Sx)

- Salida activa alta a 3.3 V

- Redisparo configurable mediante jumper de soldadura

- Voltaje de alimentación: 4.5 VDC a 20 VDC

- Mini Bomba Sumergible DC 2.5V a 6V Brushless

  - Marco Teórico de la Mini Bomba Sumergible

Esta bomba de agua movera de 1,3 A 2 Litros por minuto (80 A 120 Litros/Hora), sirve para trabajo pesado con caracteristicas de funcionamiento de 6V posee un cuerpo termo-plastico resistente. Es totalmente sumergible y refrigerado por agua. Normalmente esta bomba se usa para hacer una fuente, una cascada, regar las plantas, o lo que el usuario estime conveniente.

    - Características:

      - Voltaje DC: 2.5-6V

      - Potencia 0.4-1.5W

      - Elevación máxima: 40-110cm / 15.75 "-43,4"

      - Caudal: 80-120L / H

      - Diámetro exterior de salida de agua: 7,5 mm / 0,3 "

      - Dentro de diámetro de salida del agua: 5 mm / 0.2 "

      - Diámetro: Aprox. 24mm / 0.95 "

      - Duración: Aprox. 45mm / 1.8 "

      - Altura: Aprox. 30mm / 1.2 "

      - Material: plástico

- Arduino Uno

Es una board basada en un microcontrolador Atmega328. Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 4 pueden ser utilizados para salidas PWM), 6 entradas análogas, un resonador cerámico de 16 MHz, un conector para USB tipo hembra, un Jack para fuente de Poder, un conector ICSP y un botón reset.

  - Características

    - Microcontrolador: ATmega328

    - Voltaje Operativo: 5v

    - Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v

    - Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM)

    - Pines de Entradas Análogas: 6

    - Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por Bootloader.

    - SRAM: 2 KB (ATmega328)

    - EEPROM: 1 KB (ATmega328)

    - Velocidad del Reloj: 16 MHZ.

Fase 3

- Probar el motor con un recipiente con agua, con un cargador de 5v

- Comencé con el armado de circuito, conectando con el cargador y las demás piezas dicha antes

- Agregue una tabla mas a la maseta para poder pegar lo que es el Arduino, el protaboard, el sensor y el motor en el recipiente

- Y por último hice los últimos conectados una vez pegado todo